# Instrukcja obsługi do zestawów palników 3.0900/3.0901

Gratulujemy państwu zakupu naszego zestawu palników. Prosimy o zapoznanie się 
z tą instrukcją.

Palnik służy do lutowania miękkiego i twardego oraz podgrzewania. Zasilany jest gazem płynnym propan-butan. Należący do wyposażenia reduktor stałego ciśnienia (2,5 bara) przystosowany jest do butli 5/11/33 kg. Rękojeść posiada zawór oszczędnościowy, który działa tylko z palnikiem turbo 
Ø 22 mm. Zaworem głównym w rękojeści reguluje się płomień dyżurny palnika. Maksymalną moc uzyskuje się wciskając dźwignię.

Zużycie gazu z zastosowaniem reduktora stałego ciśnienia wynosi dla palników:

Ø 14 mm	160 g/godz.

Ø 17 mm	190 g/godz.*

Ø 22 mm 	220 g/godz.*

Ø 22 mm	palnik turbo 360 g/godz.

Ø 28 mm	palnik turbo 540 g/godz.*

Elementy oznaczone * występują w zestawie 3.0900 jako standardowe dodatkowe wyposażenie.

Oznaczenie palników:

np. 14 mm: P14 (P = gaz płynny, 14 = Ø14 mm)

# URUCHOMIENIE

Sprawdzić, czy zawory są zamknięte. Wszystkie gwinty od wyjścia rękojeści są prawe, wszystkie do rękojeści od wyjścia z butli są lewe. Palnik uruchamiać tylko 
z dala od materiałów łatwo zapalnych i w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

Montaż:

- skręcić reduktor z butlą, wąż z reduktorem i rękojeścią. Stosować tylko klucz płaski – stwierdzenie dokręcania cęgami, żabką itp. powoduje utratę gwarancji.

- otworzyć zawór butli, aby wąż i rękojeść wypełniła się gazem. Sprawdzić szczelność połączeń wodą mydlaną lub innym środkiem (np. Rotest 6.5000). Odkręcić następnie główny zawór rękojeści (duże, czarne pokrętło). Zapalić płomień przystawiając zapalarkę od dołu palnika. Odkręcając dalej główny zawór rękojeści uregulować płomień tak, aby nie odrywał się on od krawędzi palnika, gdyż powoduje to obniżenie temperatury pracy.

- Dźwignia dolna uruchamia zawór pełnej wydajności, który działa tylko dla palników turbo od Ø 22 mm. Założenie takiego palnika wymaga ponownej regulacji pokrętłem głównym tak, aby uzyskać optymalne ustawienie płomienia dyżurnego i pełnej wydajności.

UWAGI DODATKOWE:

Firma Rothenberger nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki użycia palników 
i innych elementów zestawu niezgodne z ich przeznaczeniem. Dokonanie przeróbek powoduje utratę gwarancji oraz niebezpieczeństwo wybuchu i poparzenia.

Butle gazowe NALEŻY NAPEŁNIAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE GAZEM TECHNICZNYM PROPAN-BUTAN. Napełnianie butli na stacjach benzynowych powoduje znaczny spadek wydajności palnika oraz zanieczyszczenie dysz i zaworów. Ewentualne reklamacje zgłaszane przez użytkowników i stwierdzenie przez nasz serwis stosowania propanu-butanu przeznaczonego do zasilania silników spalinowych powoduje utratę gwarancji oraz odpłatność za naprawę i czyszczenie.

INFORMACJA O ELEMENTACH SKŁADOWYCH ZESTAWU:

- groty lutownicze: do cynowania lic miedzianych (skrętki miedziane 
w przewodach), pasują do palnika punktowego Ø 14 mm

- palnik Ø 14 mm: do srebrzenia drobnych elementów, lutowania miękkiego, pasuje do złącza gwintowego M 14 x 1

- palnik turbo Ø 22 mm do lutowania miękkiego i twardego rur miedzianych 
i cienkościennych stalowych i z metali kolorowych do Ø 22 mm średnicy zewnętrznej.

- rura palnika M 14 x 1 do palników Ø 14 i Ø 22 mm

- rękojeść palnika z zaworem oszczędnościowym do podłączenia palników 
z gwintem M 14 x 1

- reduktor ciśnienia 2,5 bara, 6 kg/godz. do wszystkich elementów zestawu

- klucz uniwersalny 8 – 19 mm do wszystkich połączeń

- wąż propanowy nr kat. 3.2200, długość 2 m, gwint przyłączy R 3/8”

- podstawka palnika

- kolba lutownicza wraz podstawką do lutowania miękkiego rynien i blach ocynkowanych do grubości 1 mm, gwint złącza M 14 x 1

- opalarka szer. 50 mm do powłok malarskich do palnika Ø 22 mm

- palnik Ø 22 mm do lutowania twardego rur do Ø 22 mm, gwint złącza M 14 x 1

- palnik turbo Ø 28 mm do lutowania twardego rur do Ø 28 mm

- zapalarka bezpieczna

Uwaga: pozycje 10 – 14 stanowią standardowe wyposażenie zestawu 3.0900.

Zakończenie pracy: podczas krótkotrwałej przerwy wystarczy zakręcić główny zawór rękojeści (duże, czarne pokrętło). Dłuższe przerwy wymagają zakręcenia najpierw głównego zaworu butli, aby opróżnić wąż, rękojeść i palnik z gazu. Palnik wolno demontować tylko po ostygnięciu.

Konserwacja: palnik należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi (uderzeniem) oraz nadmiernym ciśnieniem. Ciśnienie gazu nie powinno przekraczać 2,5 bara. Elementy złączne (gwinty lub szybkozłączki) chronić przed zanieczyszczeniem i smarami itp. Wszelkie problemy, jak luźne złącza pomimo prawidłowego skręcenia, syk gazu itp. wymagają przeglądu w serwisie firmy Rothenberger. Wszelkie złącza powinny być skręcane tylko 
i wyłącznie kluczem płaskim. Stwierdzenie przez punkt serwisowy lub sprzedaży użycia szczypiec, żabki itp. powoduje utratę gwarancji.

Informacje ogólne: w punktach sprzedaży narzędzi Rothenberger znajdą Państwo także luty i topniki oraz inne materiały eksploatacyjne (np. czyściki do rur miedzianych). Wszelkie informacje o danym wyrobie znajdują się na opakowaniach wyrobów.

Gwarancja: 1 rok od daty sprzedaży na podstawie oryginalnego dowodu sprzedaży (faktura).