Instrukcja obsługi kuchenki na gaz propan-butan (nr kat. 3.5940).

Gratulujemy Państwu zakupu naszej kuchenki. Zapoznanie się z niniejszą instrukcją umożliwi Państwu zapoznanie się z możliwymi zagrożeniami oraz zapewni długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Dane techniczne:

Model: DUO	Gaz: propan-butan	Ciśnienie robocze: 50 mbar	Średnica palników: 0,68 i 0,58 mm	Moc: 3,8 kW     Zużycie gazu: 277 g/h

Urządzenie może być używane tylko na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo dobrze wentylowanych – zapotrzebowanie powietrza wynosi 2 m3/h na każdy kilowat mocy znamionowej. Podczas pracy występują płomienie oraz gorące powierzchnie. Używać tylko i wyłącznie z reduktorem stałego ciśnienia.

Ogólne zasady korzystania z urządzeń gazowych:

- kuchenka i butla z gazem muszą być ustawione na równej, stabilnej płaszczyźnie z dala od materiałów łatwopalnych i osłonięte od wiatru

- butli z gazem nie wystawiać na działanie promieni słonecznych

- butla z gazem musi stać pionowo, chronić przed przewróceniem

- butlę z gazem przechowywać w pomieszczeniach dobrze wentylowanych

- zapewnić niedostępność dzieciom

- nie wolno przenosić butli i kuchenki podczas pracy – możliwość poparzenia i wybuchu.

Podłączenie i elementy niezbędne dla prawidłowej pracy: butla 5 lub 11 kg, reduktor stałego ciśnienia gazu P=50 mbar, wąż do propanu-butanu odpowiedniej długości (maks. 3 m) ułożony bez załamań; nie wolno stosować węży popękanych i przeznaczonych do innych celów; złącza dokręcać tylko kluczem płaskim – nigdy nie stosować kombinerek, szczypiec itp., płyn do sprawdzania szczelności złączy (np. woda mydlana)

Kolejność czynności:

- upewnić się, że kuchenka ma zakręcone zawory

- zamknąć zawór butli i ew. zaworu redukcyjnego

- połączyć końcówki węża z kuchenką i zaworem redukcyjnym a zawór z butlą

- wykonać kontrolę szczelności przy pomocy wody mydlanej lub specjalnego płynu, nigdy nie wolno stosować otwartego płomienia;

w przypadku wydostawania się bąbli gazu należy sprawdzić wykonane połączenia, ew. mocniej dokręcić nakrętki. Używanie kuchenki

z wydostającym się gazem jest niedopuszczalne – grozi wybuch.

Uwaga: puste butle należy składować w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu.

Uwagi dla użytkownika: raz w roku oraz po każdej wymianie butli należy sprawdzić szczelność połączeń. Kontrolować stan uszczelek – niedopuszczalne jest użytkowanie urządzeń gazowych z uszczelkami zużytymi lub nieoryginalnymi. Producent nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania urządzenia i niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.

Wskazówki dla użytkownika:

- umieszczenie pokręteł odpowiada rozmieszczeniu palników

- stosować garnki o średnicach 14-22 cm. Płomień palników nie powinien wystawać poza dno garnka. Używać pokrywek do garnków.

- zapalanie: wcisnąć kurek i odkręcić go w lewo trzymając w drugiej ręce zapalarkę/zapaloną zapałkę. Zbliżyć do palnika i zapalić gaz. Pokrywanie się znaków  na kurku i  na kuchence - zamknięty zawór. Znaki  i  oznaczają wielkość płomienia (mały/duży płomień).

- Wyłączanie kuchenki: przekręcić kurek w prawo do oporu.

Kontrola kuchenki jest niezbędna dla bezpieczeństwa pracy oraz długiego jej używania. Czyścić należy po każdorazowym użyciu i wystygnięciu stosując ogólnie dostępne środki – nie używać proszków do szorowania rysujących powierzchnię. Oczyścić także rozdzielacz płomieni oraz miejsce wydostawania się gazu z palników – w przypadku zatkania wylotu usunąć zanieczyszczenia. W przypadku zatkania rurki Venturi w palniku należy przedmuchać ją sprężonym powietrzem. Po stwierdzeniu trudności w obracaniu się pokręteł gazowych nie wolno używać siły. Kuchenkę należy oddać do serwisu. Jeśli kuchenka nie będzie używana przez dłuższy czas należy bezwzględnie zakręcić główny zawór butli gazowej.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego podłączenia oraz używanie niezgodnie z przeznaczeniem.

Instrukcja obsługi kuchenki na gaz propan-butan (nr kat. 3.5940).

Gratulujemy Państwu zakupu naszej kuchenki. Zapoznanie się z niniejszą instrukcją umożliwi Państwu zapoznanie się z możliwymi zagrożeniami oraz zapewni długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Dane techniczne:

Model: DUO	Gaz: propan-butan	Ciśnienie robocze: 50 mbar	Średnica palników: 0,68 i 0,58 mm	Moc: 3,8 kW     Zużycie gazu: 277 g/h

Urządzenie może być używane tylko na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo dobrze wentylowanych – zapotrzebowanie powietrza wynosi 2 m3/h na każdy kilowat mocy znamionowej. Podczas pracy występują płomienie oraz gorące powierzchnie. Używać tylko i wyłącznie z reduktorem stałego ciśnienia.

Ogólne zasady korzystania z urządzeń gazowych:

- kuchenka i butla z gazem muszą być ustawione na równej, stabilnej płaszczyźnie z dala od materiałów łatwopalnych i osłonięte od wiatru

- butli z gazem nie wystawiać na działanie promieni słonecznych

- butla z gazem musi stać pionowo, chronić przed przewróceniem

- butlę z gazem przechowywać w pomieszczeniach dobrze wentylowanych

- zapewnić niedostępność dzieciom

- nie wolno przenosić butli i kuchenki podczas pracy – możliwość poparzenia i wybuchu.

Podłączenie i elementy niezbędne dla prawidłowej pracy: butla 5 lub 11 kg, reduktor stałego ciśnienia gazu P=50 mbar, wąż do propanu-butanu odpowiedniej długości (maks. 3 m) ułożony bez załamań; nie wolno stosować węży popękanych i przeznaczonych do innych celów; złącza dokręcać tylko kluczem płaskim – nigdy nie stosować kombinerek, szczypiec itp., płyn do sprawdzania szczelności złączy (np. woda mydlana)

Kolejność czynności:

- upewnić się, że kuchenka ma zakręcone zawory

- zamknąć zawór butli i ew. zaworu redukcyjnego

- połączyć końcówki węża z kuchenką i zaworem redukcyjnym a zawór z butlą

- wykonać kontrolę szczelności przy pomocy wody mydlanej lub specjalnego płynu, nigdy nie wolno stosować otwartego płomienia;

w przypadku wydostawania się bąbli gazu należy sprawdzić wykonane połączenia, ew. mocniej dokręcić nakrętki. Używanie kuchenki

z wydostającym się gazem jest niedopuszczalne – grozi wybuch.

Uwaga: puste butle należy składować w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu.

Uwagi dla użytkownika: raz w roku oraz po każdej wymianie butli należy sprawdzić szczelność połączeń. Kontrolować stan uszczelek – niedopuszczalne jest użytkowanie urządzeń gazowych z uszczelkami zużytymi lub nieoryginalnymi. Producent nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania urządzenia i niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.

Wskazówki dla użytkownika:

- umieszczenie pokręteł odpowiada rozmieszczeniu palników

- stosować garnki o średnicach 14-22 cm. Płomień palników nie powinien wystawać poza dno garnka. Używać pokrywek do garnków.

- zapalanie: wcisnąć kurek i odkręcić go w lewo trzymając w drugiej ręce zapalarkę/zapaloną zapałkę. Zbliżyć do palnika i zapalić gaz. Pokrywanie się znaków  na kurku i  na kuchence - zamknięty zawór. Znaki  i  oznaczają wielkość płomienia (mały/duży płomień).

- Wyłączanie kuchenki: przekręcić kurek w prawo do oporu.

Kontrola kuchenki jest niezbędna dla bezpieczeństwa pracy oraz długiego jej używania. Czyścić należy po każdorazowym użyciu i wystygnięciu stosując ogólnie dostępne środki – nie używać proszków do szorowania rysujących powierzchnię. Oczyścić także rozdzielacz płomieni oraz miejsce wydostawania się gazu z palników – w przypadku zatkania wylotu usunąć zanieczyszczenia. W przypadku zatkania rurki Venturi w palniku należy przedmuchać ją sprężonym powietrzem. Po stwierdzeniu trudności w obracaniu się pokręteł gazowych nie wolno używać siły. Kuchenkę należy oddać do serwisu. Jeśli kuchenka nie będzie używana przez dłuższy czas należy bezwzględnie zakręcić główny zawór butli gazowej.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego podłączenia oraz używanie niezgodnie z przeznaczeniem.